ETML-ES

Projet de diplôme

Technicien ES en génie électrique,
spécialisation électronique

2312

Expert n° 1 :

x

Réalisé par :

Miguel Santos

Système d’accès par badge
pour place de travail

Maître de diplôme :

Philippe Bovey

Expert n° 2 :

x

Table des matières

1 Introduction	5

1.1 Contexte	5

1.2 But du projet	5

2 Design	6

2.1 Schéma de principe	6

2.2 Alimentation	7

2.3 RFID	8

2.4 Microcontrôleur	9

2.5 Module Wi-fi	9

2.6 Ethernet	10

2.7 Boitier	10

2.8 Commutation 230VAC	11

2.9 Connecteurs externes	12

2.10 Serveur externe	12

3 Hardware	12

4 Software	13

5 Conclusion	14

6 Bibliographie	15

7 Logiciels	16

8 Annexes	17

8.1 Cahier des charges	17

8.2 Planification	17

8.3 Journal de travail	17

8.4 Procès-verbaux des séances hebdomadaires	17

Glossaire

ETML 	École Technique et des Métiers de Lausanne

ES 	École Supérieure

CDC	Cahier Des Charges

RFID 	Radio Frequency IDentification

ABS	Acrylonitrile Butadiène Styrène

PETG	PolyEthylene Terephthalate Glycol

# Introduction

## Contexte

Dans le cadre des formations en École Supérieure, la réalisation d'un projet de diplôme revêt une importance cruciale. Ce projet constitue la validation finale des connaissances et des compétences acquises tout au long de la formation. Il met à l'épreuve la capacité des étudiants à appliquer leurs connaissances théoriques à des défis concrets.

Ce projet est réalisé en fin de formation et possède une durée de 5 semaines. Chaque étudiant est suivi par un enseignant de l’ETML-ES, nommé le Maître de diplôme et évalué par ce dernier ainsi que deux experts externes à l’établissement.

## But du projet

Le but de ce travail de diplôme est de concevoir un dispositif électronique permettant à un étudiant de l’ES, à l’aide d’un badge RFID reçu lors de la première année, de pouvoir activer les appareils se trouvant à sa place de travail (Exemple : alimentation de laboratoire, oscilloscope, générateur), ou d’activer l’appareillage se trouvant au « local de montage » (station de dessoudage, fer à braser, binoculaire,) pour une durée limitée ; ceci doit permettre une meilleure gestion de la consommation électrique des appareils électriques (éviter les oublis d’extinction des appareils), une sécurité concernant les stations brassage (risque minime d’incendie), une gestion des droits d’utilisation et un suivi (log).

Le système électronique doit pouvoir lire un badge RFID, activer ou non un commutateur 230 VAC selon une base donnée qui sera lue via le protocole Ethernet ou via le WiFi (heure d’activation, durée, autre). Le système devra gérer la notion de timeout par une indication lumineuse et/ou sonore. Le dispositif devra avoir une adresse permettant une mise en relation avec la base de donnée (logs d’utilisation) : utilisation de la place de travail par qui, combien de fois, combien de temps, etc.

Le cahier des charges disponible en annexe (8.1) fournit les exigences détaillées du projet.

Le mandataire du projet est l’École Supérieure.

# Design

## Schéma de principe

Un schéma de principe a été établis sur base du cahier des charges.

Figure 1 : Schéma de principe basé sur le cahier des charges

## Alimentation

En analysant les tensions nécessaires aux principaux composants (par exemple le microcontrôleur ou le module RFID) j’ai pu remarquer qu’ils avaient tous la possibilité d’être alimenté en 3,3VDC. C’est donc à cette tension que l’entièreté du circuit est alimentée, par le biais d’un convertisseur AC/DC depuis le réseau électrique.

Le courant maximal nécessaire a été estimé à l’aide des datasheets des différents composants (détaillés plus loin). Le pire cas a été envisagé, même si irréaliste car il y a peu de chances que, par exemple, deux modules RFID soient utilisées en même temps ou encore que le module Ethernet et Wi-fi soient utilisés simultanément. Une marge de 10% a tout même été prise par sécurité.

Figure 2 : Estimation du courant consommé

Le module sélectionné (Tableau 1) permet de satisfaire ce courant maximal. Il offre aussi l’avantage d’être un module ne nécessitant pas de composants externes. Des condensateurs de sortie sont tout de même un atout non négligeable, des valeurs standards arbitraires sont utilisées (Figure 3).

Le fabricant garantit le respect des normes d’émissions électromagnétique et de sécurité.

| Convertisseur AC/DC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de fabricant | RAC05-3.3SK |  |  |
| Tension d’entrée | 85 ~ 264 RMS | [VAC] |  |
| Tension de sortie | 3.3 | [VDC] |  |
| Courant de sortie | 1515 | [mA] |  |

Tableau 1 : Caractéristiques principales du convertisseur AC/DC

Figure 3 : Schématique du convertisseur AC/DC

## Connecteurs externes

L'entrée du circuit est établie au moyen d'une prise IEC C14 standard qui est installée sur le boîtier. Celle-ci intègre un porte-fusible et un interrupteur. La sortie du circuit est réalisée avec un câble doté d'une prise électrique femelle à son extrémité. Des borniers permettent les connexions au PCB.

La phase et le neutre doivent être acheminés à travers le PCB pour le convertisseur AC/DC et pour la commutation à l'aide du relais. La mise à la terre est établie directement de l'entrée à la sortie, le boîtier ou le circuit ne nécessitant pas de protection particulière. Néanmoins, les appareils connectés à la sortie en ont besoin pour des raisons de sécurité.

Tous ces composants doivent être conçus pour supporter le courant standard d'une prise électrique (10A) ainsi que la tension du réseau (230VAC RMS).

| Borniers |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de fabricant | 691401700002B 691401700004B |  |  |
| Tension de fonctionnement | 300 RMS | [VAC] |  |
| Courant de fonctionnement | 10 | [A] |  |
| Ecartements | 5 | [mm] |  |
| Nombre de positions | 2 & 4 |  |  |

## Commutation 230VAC

Un relai de puissance permettra de faire commuter la sortie 230 [VAC] en fonction des droits accordés au badge. Il est en mesure de supporter le courant maximal et la tension que peut fournir une prise électrique standard. Il est aussi pilotable par la tension disponible sur le circuit.

Le relais doit maintenir sa position pendant de longues périodes, c'est pourquoi un relais "à verrouillage" est utilisé. Ce relais conserve sa position après une brève impulsion, ne nécessitant pas d'alimentation continue, ce qui contribue à réduire grandement la consommation du circuit.

| Relai de puissance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de fabricant | ADW1203HLW |  |  |
| Tension de contact | 277 RMS | [VAC] |  |
| Courant de contact | 16 | [A] |  |
| Tension de bobine | 3 | [V] |  |
| Courant de bobine | 133.3 | [mA] |  |
| Type de bobine | Double bobine, à verrouillage |  |  |

Tableau 2 : Caractéristiques principales du relai de puissance

Le courant demandé par les bobines est supérieur à ce que peut fournir le microcontrôleur. Pour cette raison, le contrôle est réalisé par le biais de transistors externes. Le dimensionnement des valeurs de résistance et le choix du transistor et de la diode de roue libre est détaillé au ………….

Des résistances de « pull-up » ou « pull-down » permettent d’assurer l’état par défaut du relai avant un contrôle par le microcontrôleur. La sortie est coupée par défaut à l’allumage du circuit.

Figure 4 : Schématique du relai de puissance

## RFID

Des badges sont mis à disposition des élèves de l'ETML-ES pendant toute la durée de leur formation, notamment pour l'accès au bâtiment et aux imprimantes. Ceux-ci seront utilisés dans ce projet afin d'éviter aux élèves la nécessité de multiples badges.

La technologie du badge a pu être identifiée en utilisant un smartphone (Samsung S23 Ultra) doté de l'application « NFC Tools ». La figure ci-dessous illustre le standard adopté par le badge, en mettant en évidence le fabricant ainsi que le modèle de la puce interne. Des informations techniques plus détaillées sont également disponibles sur le site web du fabricant. [1]

Figure 5 : Technologie du badge RFID de l'ETML-ES

En résumé, le badge communique à l'aide d'une puce RFID à une fréquence de 13,56 MHz et dispose d'une mémoire d'un kilo-octet.

Lors de la recherche d'un lecteur compatible, le choix s'est porté vers un module "tout-en-un" afin de simplifier la conception, notamment en ce qui concerne l'antenne. Deux modules se sont démarqués :

| Nom | RFID CLICK | CHILLI UART B1 |
| --- | --- | --- |
| Illustration |  |  |
| Prix | 25.23 CHF | 34.82 CHF |
| Interface | UART, SPI | UART, GPIO |
| Taille | 57.15 x 25.4 mm | 75 x 50 mm |
| Connecteur | mikroBUS | pins 2.54mm, pins 2mm |
| Avantages | Déjà utilisé au sein de l’ES | Placement physique dans le boitier plus flexible |
| Inconvénients | Antenne a très faible portée Manque de documentation |  |

Mon choix s’est porté sur le module « CHILLI UART B1 » pour sa possibilité de le placer librement dans le boitier. La portée de l’antenne, déterminé en partie par sa taille, a aussi été un critère décisif pour le choix de ce module. Néanmoins, le mandant a demandé à garder la possibilité de connecter un module « MikroE » en intégrant une empreinte « mikroBUS » sur le PCB.

## Microcontrôleur

Deux possibilités de microcontrôleur sont offertes par le CDC, un STM32 ou un PIC32. Ces deux familles de microcontrôleurs sont étudiées au sein de l’école, respectivement en première et deuxième année. Chacune offre ses avantages et inconvénients, mais j’ai décidé de m’orienter vers celle que j’ai étudié le plus longtemps qui est la famille PIC32. Le modèle exact devra être déterminé par le nombre d’entrées et sorties ainsi que les périphériques nécessaires.

Ports utilisées

Gpio

Mémoire

Fréquence

Quartz

## Module Wi-fi

Pour assurer une connectivité sans fil, un module Wi-fi « ESP32 » est intégré au circuit. Ce dernier a été sélectionné parmi les anciens projets réalisés au sein de l’ES. Cela permet ainsi de bénéficier de l’expérience et de la documentation d’anciens étudiants ou des enseignants. Sa popularité et sa documentation abondante participent aussi à en faire un choix idéal.

La communication avec le module est réalisée à l’aide d’une communication UART. Son contrôle s’effectue par l’envoi d’instructions AT. Le « ESP-AT User Guide » fournit une liste détaillée des commandes à utiliser.

| Module Wi-fi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de fabricant | ESP32-C3-WROOM-02-N4 |  |  |
| Tension d’alimentation | 3 ~ 3.6 | [VDC] |  |
| Courant de réception | 82 ~ 84 | [mA] |  |
| Courant de transmission | 280 ~ 345 | [mA] |  |
| Protocoles | 802.11b/g/n, Bluetooth v5.0 |  |  |

Tableau 3 : Caractéristiques principales du module Wi-fi

Le module nécessite d’être programmé avant son utilisation. Pour cette raison, il faut pouvoir commuter le module dans un mode « Boot Download » permettant d’y implémenter son code par le biais du port de programmation. La transition vers ce mode s'effectue en activant certaines broches du module à un état haut au moment de son démarrage, comme décris par la datasheet :

Figure 6 : Modes de démarrage de l'ESP32

Dans le cas de ce circuit, il suffit de maintenir presser le bouton de « BOOT » et d’appuyer sur le bouton de « RESET » pour commuter dans ce mode de programmation.

## Ethernet

L’ES a développé ses propres supports pédagogiques pour ses étudiants. Parmi eux, le « Kit PIC32 » utilisée en deuxième année, se base sur le « Ethernet Start Kit » développé par « Microchip » pour la partie liée à l’Ethernet. Il m’a été recommandé de suivre la même approche en l’actualisant avec la deuxième version plus récente de ce kit. [2]

Il faut veiller à l’utilisation de paires différentielles pour le transfert des données sur les signaux « RX » et « TX ». Ceci depuis le microcontrôleur au contrôleur PHY et au port RJ45.

Le port RJ45 est doté de transformateurs de couplage. Ceux-ci peuvent être externe mais il est de plus en plus commun de les retrouver intégré directement dans le connecteur RJ45. Leur rôle est d’assurer une isolation galvanique entre la ligne Ethernet et le circuit, permettant de le protéger contre les surtensions ou les perturbations électromagnétique. L’isolation galvanique permet aussi de garantir les caractéristiques d’impédances de la ligne et du circuit.

Liens avec uc

## LEDS

Les LEDS extérieurs ont pour but d’informer l’utilisateur.

Initialement des leds bicolores ont été demandées, mais étant donné le très faible écart de prix avec des LEDS RGB, c’est ces dernières qui ont été sélectionnées. Elles offrent l’avantage de plus de possibilités d’interactions avec l’utilisateur.

Leur contrôle est effectué par un circuit dédié contrôlé par des signaux PWM. Les données sont envoyés en série avec un encodage pour le 0 d’un certain rapport cyclique et le 1 avec un autre rapport cyclique

Leur contrôle est géré par un circuit spécifique qui utilise des signaux PWM. Les données sont transmises en série avec un encodage où le "0" est représenté par un certain rapport cyclique, tandis que le "1" est représenté par un autre rapport cyclique.

L’utilisation de ce circuit permet de réduire le nombre de pins de contrôle nécessaire. De plus, le microcontrôleur se voit moins sollicité en termes de courant à fournir.

## Buzzer

Parmi les spécifications du cahier des charges, il est requis d'intégrer un dispositif sonore, communément appelé "buzzer", dans le circuit. Ce buzzer joue le rôle d'une alerte sonore avant que la sortie de 230VAC ne soit activée. Il n'est pas nécessaire que ce buzzer soit très puissant, mais il doit être suffisamment audible à l'extérieur du boîtier.

Ce buzzer est commandé à l'aide d'un signal PWM via un transistor. Comme un buzzer peut être assimilé à une bobine, il est nécessaire de placer une diode de roue libre en parallèle afin de neutraliser les effets indésirables de la commutation.

| Buzzer |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de fabricant | CMT-0904-83T |  |  |
| Tension d’alimentation | 2 ~ 5 | [V] |  |
| Tension nominale | 3 | [V] |  |
| Courant maximale | 90 | [mA] |  |
| Fréquence nominale | 2730 | [Hz] |  |

Tableau 4 : Caractéristiques principales du buzzer

La diode choisie (D3) est la même que celle utilisée pour le relais, et sa capacité de courant est suffisante pour gérer le courant maximal du buzzer.

La résistance « R38 », en série avec le buzzer, limite le courant pour réduire le volume sonore. Sa valeur reste à déterminer de manière empirique.

## Boitier

Il était initialement envisagé dans le CDC de se procurer un boitier disponible sur le marché. Après réflexions et négociations avec le mandant du projet, il a été décidé de réaliser un boitier imprimé en 3D. Cette méthode offre l’avantage de réaliser une conception réalisée entièrement sur mesure sans nécessité d’usinage. La charge de travail supplémentaire entrainé par la modélisation 3D sera en partie compensé par le gain de temps sur l’usinage d’un boitier standard.

Le matériau utilisé devra offrir une isolation et une résistance à la chaleur suffisamment élevée. Pour cela, des matériaux comme l’ABS ou le PETG semblent les plus adaptés. Le matériel le plus couramment utilisé dans l’impression 3D qu’est le PLA ne convient pas pour cette application ! En effet, sa tendance à absorber l’humidité et sa faible résistance à la chaleur représente un risque non négligeable lors de l’utilisation de hautes tensions et de courants élevés.

## Serveur externe

Un serveur externe est essentiel pour prendre en charge deux fonctionnalités principales : la configuration à distance et la gestion d'une base de données.

Cette base de données sera utilisée pour stocker des informations concernant les badges d'accès et les autorisations qui leur sont associées. Un serveur web basique facilitera l'accès à distance afin de configurer le système et administrer les droits d'accès.

Dans cette optique, l'utilisation du Raspberry Pi 3B+ se montre particulièrement appropriée. Le langage de programmation privilégié, Python, bénéficie d’un grand nombre de librairies et d’une documentation abondante.

# Hardware

Contraintes / rules pcb

Taille des pistes

Plans de masse (pourquoi), découpe antenne, etc..

Pourquoi stitiching

Placement (alim à découpage) (230vac) etc..

# Software

Machines d’état global

# Conclusion

# Bibliographie

[1]	« MIFARE Classic EV1 1K - 4K ». https://www.nxp.com/products/rfid-nfc/mifare-hf/mifare-classic/mifare-classic-ev1-1k-4k:MF1S50YYX_V1 (consulté le 22 août 2023).

[2]	« Ethernet Starter Kit II ». https://www.microchip.com/en-us/development-tool/dm320004-2 (consulté le 22 août 2023).

|  | ChatGPT a été intégré dans ce rapport exclusivement pour la correction orthographique et la rédaction de reformulations. Toutes les informations contenues dans ce document, sauf indication contraire, sont de la responsabilité de l'auteur du rapport. |
| --- | --- |

# Logiciels

| Nom | Version |
| --- | --- |
| MPLAB X | 5.45 |
| Harmony | 2….. |

| Nom | Version |
| --- | --- |
| NRF Tools | 8.9 |

# Annexes

## Cahier des charges

## Planification

## Journal de travail

## Procès-verbaux des séances hebdomadaires